PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi sınırlarında kâin ve tapunun H21B24C paftalarında, 4148 ada 1 parsel, 4149 ada 1-2 parseller ve 4150 ada, 1 parsel numaraları taşınmazların bulunduğu bölgeye ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine gerekli incelemeler yapılmış alana ilişkin plan değişikliği hazırlanmıştır.

KONUM

Plan değişikliği talebine konu taşınmazlar Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi sınırlarında, Mudanya Yolu’nun güney batısında, Bursa Çevre Yolu’nun kuzeyinde konumlanmıştır. Ayrıca alan Mudanya Yolu’na yaklaşık 815 m. Bursa Çevre Yolu’na 680 m. uzaklıktadır.

YÜRÜRLÜKTEKİ PLAN KARARLARI

Plan değişikliğine konu 4148 ada 1 parsel, 4149 ada 1 ve 2 parseller ve 4150 ada, 1 parselin yürürlükteki planları şu şekildedir;

- 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda; 4148 ada 1 parsel ve 4150 ada, 1 parsel “200 kişi/ha yoğunluğa sahip Orta Yoğunluktaki Gelişme Konut Alanı”, 4149 ada 1ve 2 parseller “Kentsel Sosyal Donatı Alanı” olarak planlanmıştır.

Mevcut 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

- 1/5000 Ölçekli Nilüfer Belediyesi Nazım İmar Planı’nda; 4148 ada 1 parsel ve 4150 ada, 1 parsel “200 kişi/ha yoğunluğa sahip Orta Yoğunluktaki Gelişme Konut Alanı”, 4149 ada 1ve 2 parseller “Ortaöğretim Tesisleri Alanı” olarak planlıdır.

PLANLAMA ALANI

Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

GEREKÇE

Plan değişikliğine konu alan yapı adası bütününde site tarzı yapılaşmaların gerçekleştiği ve yeni gelişme konut alanlarının oluştuğu bir bölgedir. Şekil-1’de gözüken çevredeki yapılaşmalar incelendiğinde; ada büyüklüğü ne kadar artarsa oluşan yapılaşmanın güneşlenme, bakı, hava koridorları, sosyal alanlar gibi birçok etmen açısından daha sağlıklı oluştuğu belirlenmiştir.

PLANLAMA ALANI

Şekil 1-Yapılaşma Örneklerini Gösteren Uydu Fotoğrafı

4148 ada, 1 parsel ve 4150 ada 1 parselin malikleri aynıdır ve mülkiyetlerini bütünleştirerek daha sağlıklı ve nitelikli yapılar yapmayı istemektedirler. Çevredeki yapılaşmalar incelendiğinde de görüldüğü üzere ada formunun büyümesinin kent için, sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek için önemli bir etmen olduğu belirlendiğinden bu talebin uygun olduğu düşünülmektedir.

Bu sebeplerle; söz konusu parsellerin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

PLANLAMA KARARLARI

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi sınırlarında kâin ve tapunun H21B24C pafta da, 4148 ada 1 parsel, 4149 ada 1 ve 2 parseller ve 4150 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan plan değişikliğinde konu alanın kuzeyinde 4148 ada 1 parsel, 4149 ada 2 parsel ve 1 parselin bir bölümü “200 ki/ha Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” planlanmıştır.( 4148 ada, 2 parsel bu plan değişikliği ile yeni oluşturulan konut adası içerisinde yer almaktadır ancak plan değişikliğinde parseli etkileyici bir durum olmadığı için sınırı dışında bırakılmıştır.) . 4149 ada, 1 parseldeki “Eğitim Tesis Alanı” 4150 ada, 1 parselin olduğu bölgeye aynı büyüklüğe sahip bir şekilde taşınmıştır. Yeni düzenleme ile oluşturulan yapı adalarının arasında 10 m ve 7 m. en kesite sahip imar yolları planlanarak alt ölçekli planda işlenmiştir.Söz konusu plan değişikliği düzenlemesi ile emsal değiştirilmediği için yaşayacak kişi sayısı arttırılmamıştır.

ALAN DAĞILIMI

|  | TAPU ALANI(M²) |
| --- | --- |
| 4148 ADA 1 PARSEL TAPU BÜYÜKLÜĞÜ | 9269 |
| 4150 ADA 1 PARSEL TAPU BÜYÜKLÜĞÜ | 7273 |
| TOPLAM | 16542 |

|  | Yürürlükteki Plan | Öneri Plan | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| İlkokul Alanı | 17429 | 17429 | 0 |
| Konut Alanı | 16551 | 16542* | -9** |
| Trafo Alanı | 326 | 326 | 0 |

*4150 ada,  1 parsel ve 4148 ada 1 parselin tapu metrekarelerinin toplamına eşit konut alanı oluşturulmuştur. 4148 ada 2 parsel bütünleştirilen ada içerisindedir ancak hiçbir değişiklik yapılmadığı için tapu metrekaresi(2505 m²) büyüklüğünde konut alanı olarak kalmıştır.

**Konut adası tapu yüzölçümlerine göre hesaplanmıştır. Ancak mevcut plandaki konut alanı büyüklüğü 9 m² fazla gözükmektedir. Aradaki fark bundan kaynaklanmaktadır.

PLANLAMA ALANI

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği