1/5000 ÖLÇEKLİ NİLÜFER NAZIM  İMAR PLANI

DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Bursa İli, Nilüfer  İlçesi, Cumhuriyet  Mahallesi, 1329 ada 6  numaralı taşınmazla ilgili plan değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

KONUMU

Planlama alanı; Bursa İli, Nilüfer  İlçesi; Cumhuriyet  Mah. 1329 ada 6 parselde kayıtlı  1160  m²’lik tapulu alanı kapsamaktadır.

1329 ada 6 parsel

Planlama Alanı Nilüfer İlçesi,  Gazi Caddesine cepheli  olup; Konut Alanları arasında yer almaktadır.

1329 ada 6 parsel

Planlama Alanının uydu görüntüsü

JEOLOJİK DURUM:

Planlama Alanının Jeolojik Jeoteknik  Etüt raporunda söz konusu alanın QA12 Zemin Değerlendirmesinde olduğu belirtilmiştir.

Planlama Alanı

Bu alanlarda, alüvyon genelde, ince malzeme yüzdesi daha fazla olan kumlu, siltli, yüksek pilastisiteli killerden oluşmaktadır.

YÜRÜRLÜKTE Kİ NAZIM İMAR PLANI

Üst Ölçekli Plan olan 1/5000 Ölçekli Nilüfer  Nazım İmar Planında; 250 ki/ha Konut Alanı olarak planlıdır.

Planlama Alanı

1/5000 Ölçekli NİP

MÜLKİYET DURUMU:

Cumhuriyet Mahallesi, 1329 ada 6 nolu parselin kadastro durumu aşağıda verilmiş olup, özel mülkiyete konu parsellerdir.

Planlama Alanı

GEREKÇE:

Söz konusu parselin Gazi Caddesine cepheli olması ve bölgenin ticaret alanına artan talebinin yerine getirilebilmesi için parselin Ticaret + Konut Alanı olarak plan değişikliği önerisi hazırlanmıştır.

ÖNERİ İMAR PLANI KARARLARI:

1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planında 250 ki/ha  konut alanında kalan parselin Ticaret + Konut Alanı (TİCK) olarak planlanması yapılmıştır.

Planlama Alanı

Plan Hükümleri: Nilüfer Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.