BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, YENİGÜN MAHALLESİ

133 ADA 129 ve 130 PARSELERE İLİŞKİN

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 133 ada 129 ve 130 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu taşınmazlar üzerinde plan değişikliği yapılmasındaki amaç; Yenişehir Belediyesi’nin ilçenin ihtiyacı olan çok amaçlı sosyal ve kültürel merkez ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu doğrultuda, mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne ait olan 133 ada 129 parsel ve Yenişehir Belediyesi Encümeni’nin kararı ile kamulaştırma kapsamına alınan 130 parselin ”Resmi Kurum Alanı” olan plan kararının, “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesi gerekliliği doğmaktadır.

PLANLAMA ALANININ KONUMU-ULAŞIM İLİŞKİLERİ

Yenişehir İlçesi Bursa İli’nin doğusunda bulunmaktadır. Plan değişikliği hazırlanan alan Yenigün Mahallesi sınırları içinde Yenişehir ilçe merkezinin yaklaşık 1.2 km kuzeyinde, İznik Caddesi’nin yaklaşık 500 m batısında, şehri çevreleyen Bursa-İznik yolunun da yaklaşık 1.2 km güneyinde konumlanmaktadır. Plan değişikliğine konu 133 ada 129 ve 130 numaralı parseller Kozdere Caddesi’nin ortalama 100 m doğusunda Güldeste Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Plan değişikliğine konu alanların toplam büyüklükleri 3539,59 m² büyüklüğündedir.

Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydu Görüntüsü

PLANLAMA ALANININ JEOLOJİK DURUMU

Plan değişikliğine konu alanı da kapsayan Yenişehir ilçesi geneline ilişkin 29.03.2000 tarihinde onaylanan jeolojik etüt raporunun sonuç ve önerileri şu şekildedir:

……

9.a. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen saha şist ve mermerlerin temeli oluşturduğu kesimler, “Yerleşime Uygun Alan – Zon-I” olarak tanımlanmıştır. Bu zonun alt kısımlarında yüzeylenen Neojen birimleri Zon-II’ye dahil edilmiştir.

9.b. Yenişehir mevcut yerleşim alanının kuzeyinde yaygın olan Kuvaterner  ve Neojen yaşlı siltli ya da az çakıllı kumlı siltli killer yüksek şişme potansiyeline sahip olmaları ve ayrıca bölgenin depremselliği dikkate alındığında Zon-II “Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Burada hafif yapılarda (<3 kat) sığ, yüzeysel temellerden kaçınmalı, çok katlı yapılarıda (>4 kat) deprem yüzey dalgaları dikkate alınarak derin temeller tercih edilmelidir. İmar alanı genelinde bina yüksekliğinin bodrum artı beş kat ile sınırlandırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

9.c. Mevcut yerleşim alanının temelinde, killer arasında bant ve mercekler şeklinde oluşan çakıllı siltli kumlar dinamik yükler altında (Ms>7 deprem sırasında) yüksek sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu kısımlar Zon-III “Ayrıntılı Etüt Gerektiren Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu zon içinde Zon IIIA “Yüzey Deformasyon Olasılığı Az” ve  Zon IIIB “Yüzey Deformasyon Olasılığı Yüksek” olmak üzere iki alt zon belirlenmiştir. Bu zonda “Zon III” yer alan parsellerde, parsel bazında yapılacak zemin etütlerinde özellikle zeminin sıvılaşma potansiyeli ayrıntılı olarak incelenmelidir.

10. Zon I, Zon II ve Zon III’de temel ve üst yapı tasarımları “Deprem Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapılmalıdır.

11. Okul, hastane, itfaiye, belediye, postane, kaymakamlık, askeri tesisler v.b. önemli yapılarda, kat durumuna bakılmaksızın ayrıntılı zemin etüdü yapılması önerilmektedir. Bu tür yapılar için kesinlikle görsel etütler ile yetinilmemelidir.

12. Bu raporda verilen tüm zemin parametreleri zemin karakterizasyonu amacı ile değerlendirilmeli ve bu verilerden hareketle zemin taşıma gücü hesapları yapılarak imar alanı için genelleme yapılmamalıdır.

PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

133 Ada 129 ve 130 Parseller;

- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlıdır.

- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlıdır.

Plan değişikliğine konu alanda, hâlihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ:

Yenişehir Belediyesi’nce ilçe genelindeki ihtiyacı karşılaması amacıyla Pazar yeri, sosyal ve kültürel tesis inşa edilecektir. Onaylı plan kararlarında söz konusu taşınmazların “Resmi Kurum Alanı” olarak planlıdır ve bu alanlarda yukarıda sayılan tesislerin inşası mümkün olmamaktadır. Mevcut plan durumu hem kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de yerel yönetimin hizmet kalitesini arttırabilecek uygulamaları gerçekleştirmesinde mağduriyetlere neden olmaktadır. Ayrıca söz konusu taşınmazların mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne ait olan ve kamulaştırma programına alınmış olması, kurumun kendi tasarrufu altında bulunan alanlarda bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından uygun olacaktır. Bahsedilen gerekçeler neticesinde Yenigün Mahallesi 133 ada 129 ve 130 parsellere ilişkin plan değişikliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi 133 ada 129 ve 130 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Hazırlanan plan değişikliği ile 133 ada 129 ve 130 parsellerdeki “Resmi Kurum Alanı” olan plan kararı, “Belediye Hizmet Alanı”olarak değiştirilmiştir. Plan değişikliği sonrasında oluşan alan dağılımı ve onaylı plandaki alan dağılımının karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| KULLANIM FONKSİYONU | ONAYLI PLAN |  | ÖNERİ PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN(M2) | ORAN(%) | ALAN(M2) | ORAN(%) |
| RESMİ KURUM ALANI | 3539,59 | 100 | - | - |
| BELEDİYE HİZMET ALANI | - | - | 3539,59 | 100 |
| TOPLAM ALAN | 3539,59 | 100,00% | 3539,59 | 100,00% |

Plan değişikliği sınırları içerisinde başka herhangi bir düzenleme yapılmamış olup belirtilmeyen hususlarda onaylı plan hükümleri geçerlidir.