BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, YENİGÜN MAHALLESİ

475 ADA 17 VE 18 PARSELLERE İLİŞKİN

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 475 ada 17 ve 18 parseller için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu taşınmazlar üzerinde plan değişikliği yapılmasındaki amaç; resmi kurumların ve belediyenin ihtiyaç duyduğu idari tesis, ek hizmet binası, lojman vb. kullanımların yapılabilmesini gerçekleştirecek düzenlemelerin yapılmasıdır.

PLANLAMA ALANININ KONUMU-ULAŞIM İLİŞKİLERİ

Yenişehir İlçesi Bursa İli’nin doğusunda bulunmaktadır. Plan değişikliği hazırlanan alan Yenigün Mahallesi sınırları içinde Yenişehir ilçe merkezinin yaklaşık 1.2 km kuzeyinde, İznik Caddesi’nin yaklaşık 500 m batısında, şehri çevreleyen Bursa-İznik yolunun da yaklaşık 1.2 km güneyinde konumlanmaktadır.

Plan değişikliğine konu alanların toplam büyüklükleri 3435,52 m² büyüklüğündedir.

Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydu Görüntüsü

PLANLAMA ALANININ JEOLOJİK DURUMU

Plan değişikliğine konu alanı da kapsayan Yenişehir ilçesi geneline ilişkin 29.03.2000 tarihinde onaylanan jeolojik etüt raporunun sonuç ve önerileri şu şekildedir:

……

9.a. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen saha şist ve mermerlerin temeli oluşturduğu kesimler, “Yerleşime Uygun Alan – Zon-I” olarak tanımlanmıştır. Bu zonun alt kısımlarında yüzeylenen Neojen birimleri Zon-II’ye dahil edilmiştir.

9.b. Yenişehir mevcut yerleşim alanının kuzeyinde yaygın olan Kuvaterner  ve Neojen yaşlı siltli ya da az çakıllı kumlı siltli killer yüksek şişme potansiyeline sahip olmaları ve ayrıca bölgenin depremselliği dikkate alındığında Zon-II “Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Burada hafif yapılarda (<3 kat) sığ, yüzeysel temellerden kaçınmalı, çok katlı yapılarıda (>4 kat) deprem yüzey dalgaları dikkate alınarak derin temeller tercih edilmelidir. İmar alanı genelinde bina yüksekliğinin bodrum artı beş kat ile sınırlandırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

9.c. Mevcut yerleşim alanının temelinde, killer arasında bant ve mercekler şeklinde oluşan çakıllı siltli kumlar dinamik yükler altında (Ms>7 deprem sırasında) yüksek sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu kısımlar Zon-III “Ayrıntılı Etüt Gerektiren Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu zon içinde Zon IIIA “Yüzey Deformasyon Olasılığı Az” ve  Zon IIIB “Yüzey Deformasyon Olasılığı Yüksek” olmak üzere iki alt zon belirlenmiştir. Bu zonda “Zon III” yer alan parsellerde, parsel bazında yapılacak zemin etütlerinde özellikle zeminin sıvılaşma potansiyeli ayrıntılı olarak incelenmelidir.

10. Zon I, Zon II ve Zon III’de temel ve üst yapı tasarımları “Deprem Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapılmalıdır.

11. Okul, hastane, itfaiye, belediye, postane, kaymakamlık, askeri tesisler v.b. önemli yapılarda, kat durumuna bakılmaksızın ayrıntılı zemin etüdü yapılması önerilmektedir. Bu tür yapılar için kesinlikle görsel etütler ile yetinilmemelidir.

12. Bu raporda verilen tüm zemin parametreleri zemin karakterizasyonu amacı ile değerlendirilmeli ve bu verilerden hareketle zemin taşıma gücü hesapları yapılarak imar alanı için genelleme yapılmamalıdır.

PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

475 Ada 17 ve 18 Parseller;

- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır.

- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır.

Plan değişikliğine konu alanda, hâlihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ:

Plan değişikliğine konu taşınmazlar onaylı uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlıdır. Yenişehir Belediyesi’nde hizmet verecek merkezi yönetimin taşra teşkilatına ait resmi kurumların ihtiyaç duyduğu yapıların tesis edilebilmesi için “Belediye Hizmet Alanı” olan mevcut plan kararının “Resmi Kurum Alanı (İdari Tesis Binası, Lojman)” olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahsedilen gerekçe neticesinde Yenigün Mahallesi 475 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin plan değişikliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi 475 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Hazırlanan plan değişikliği sonrasında oluşan alan dağılımı ve onaylı plandaki alan dağılımının karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| KULLANIM FONKSİYONU | ONAYLI PLAN |  | ÖNERİ PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN(M2) | ORAN(%) | ALAN(M2) | ORAN(%) |
| BELEDİYE HİZMET ALANI | 3435,52 | 100 | 1849,11 | 57 |
| RESMİ KURUM ALANI | - | - | 1586,41 | 43 |
| TOPLAM ALAN | 3435,52 | 100,00% | 3435,52 | 100,00% |

Plan değişikliği sınırları içerisinde başka herhangi bir düzenleme yapılmamış olup belirtilmeyen hususlarda onaylı plan hükümleri geçerlidir.