NİLÜFER İLÇESİ, ATAEVLER MAHALLESİ, H21C05D PAFTA, 1407 ADA 2 PARSEL, NİLÜFER BELEDİYESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, H21C05D Pafta, 1407 Ada, 2 parsel de Nilüfer Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.

Değişikliğe konu parsel konumu itibariyle, Ata Caddesi üzerinde, Kara Mehmet İlköğretim Okulu’nun 225 m kuzeybatısında yer almaktadır. 1407 ada, 2 parsel 748,59 m2 büyüklüğündedir. Plan değişikliğine konu alan ise 766,37 m2 dir.

Plan Değişikliği Hazırlanan Alan

1407 ada, 2 parsel onaylı planları incelendiğinde;

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda 350 kişi/ha Yüksek Yoğunlukta Meskun Konut Alanında kalmaktadır.

Onaylı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plan

- 1/5.000 Ölçekli Bursa Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi Nazım İmar Planında 250 kişi/ha Mevcut Konut Alanında kalmaktadır. Parsel kuzeybatıdan taşıt yoluna cepheli durumdadır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

- 1/1000 Ölçekli Ataevler Mevzi İmar Planında TAKS: 0.30, KAKS:- Hmaks: 15.50 mt. 5 kat yapılaşma koşulları ile Konut Alanında kalmaktadır. Parsel kuzey batıdan 15 m, kuzeydoğudan ise 12 m genişliğinde taşıt yoluna cepheli durumdadır. Parselde her hangi bir yapı mevcut değildir.

Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Nilüfer Ataevler Mahallesi sınırları dahilinde olan 1407 ada 2 parselin bulunduğu bölge, bağlantıyı sağlayan yollar üzerinde yer alması sebebi ile yoğun trafik akışına sahiptir. Bu durum ise ticaret alanı talebini artırmıştır.  Söz konusu parselde ticaret alanı yapmak üzere plan değişikliği hazırlanmıştır.

Onaylı nazım imar planındaki konut alanı, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde Ticaret Alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Yapılan düzenlenme sonucunda ortaya çıkan alan dağılımı aşağıdaki gibidir.

| KULANIM FONKSİYONU | ONAYLI |  | ÖNERİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN(M2) | ORAN(%) | ALAN(M2) | ORAN(%) |
| 250 KİŞİ/HA MEVCUT KONUT ALANI | 766.37 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| TİCARET ALANI | 0.00 | 0.00 | 766.37 | 28.47 |
| TOPLAM ALAN | 766.37 | 100.00 | 2691.88 | 100.00 |

Belirtilmeyen hususlarda onaylı Bursa Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nilüfer Belediyesi Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.