İÇİNDEKİLER

1.	PLANLAMANIN GEREKÇESİ VE AMACI	3

2.	PLANLAMA ALANININ KONUMU VE ULAŞIM İLİŞKİLERİ	4

2.1. Planlama Alanının Konumu	4

2.2. Ulaşım İlişkileri	4

3.	PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DOĞAL ÇEVRE VERİLERİ	5

3.1. Eğim Durumu	5

3.2. Yükseklik Durumu	5

3.3. Yönlenme Durumu	5

3.4. Jeolojik Durum	5

4.	PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU	6

4.1. Mevcut Arazi Kullanım Durumu	6

5.	PLANLAMA ALANI MÜLKİYET YAPISI	6

6.	PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ MERİ PLAN DURUMU	7

6.1.	Planlama Alanının Meriyetteki 1/25.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planındaki Durumu	7

6.2.	Planlama Alanının Meriyetteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planındaki Durumu	7

7.	1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI	8

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1:Planlama Alanının Bölge İçerisindeki Konumu	4

Şekil 2:Planlama Alanının Ulaşım İlişkileri	5

Şekil 3:Planlama Alanının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı İçindeki Yeri	7

Şekil 4:1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Durumu	8

Şekil 5: 5625 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı	8

FOTOĞRAF LİSTESİ

Fotoğraf 1: Planlama Alanının Görünüşü-1	6

Fotoğraf 2: Planlama Alanının Görünüşü-2	6

Fotoğraf 3: Planlama Alanının Görünüşü-3	6

Fotoğraf 4: Planlama Alanının Görünüşü-4	6

# PLANLAMANIN GEREKÇESİ VE AMACI

Planlama alanı Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5625 ada 1 sayılı parseli kapsamaktadır. Planlama alanı tek parselden oluşmaktadır.

Söz konusu parselin mevcut durumuna bakıldığında parsel boş durumdadır. Söz konusu parsel batısındaki Fatih Caddesinden cephe almaktadır. Parselin yakın çevresinde sanayi alanları, çeperinde ise konut alanları ve park alanları mevcuttur.

Planlama alanına ait planlama kararları incelendiğinde; 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda planlama alanı “Küçük Sanayi Alanı”nda kalmaktadır. Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’nda Küçük Sanayi Alanı olarak planlıdır.

Parsel maliki parselin bulunduğu alanın “Turizm Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu parselin sanayi alanı niteliğinden turizm alanına dönüştürülmesi ulaşım ilişkileri ile birlikte incelendiği zaman olası bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu talep doğrultusunda ve yapılan tespitler neticesinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır.

# PLANLAMA ALANININ KONUMU VE ULAŞIM İLİŞKİLERİ

# 2.1. Planlama Alanının Konumu

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2120,18 m2 büyüklüğünde olan planlama alanı yakın çevresinde ağırlıklı olarak sanayi alanları bulunmakta olup bunun dışında yeşil alanlar, donatı alanları, konut alanları bulunmaktadır.

PLANLAMA ALANI

Şekil 1:Planlama Alanının Bölge İçerisindeki Konumu

# 2.2. Ulaşım İlişkileri

Planlama alanı, Görükle Mahallesi’nde bulunan Fatih Caddesinden giriş almakta olup önemli bir ulaşım aksı olan İzmir Yolu Caddesinin kuzeyinde yer almaktadır. Parselin giriş aldığı aks ve çevresindeki akslar, değişiklik istenen fonksiyon için yeterli genişliklerde olup, parselin otel alanı fonksiyonuna dönüşmesini destekleyici niteliktedir.

PLANLAMA ALANI

Şekil 2:Planlama Alanının Ulaşım İlişkileri

# PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DOĞAL ÇEVRE VERİLERİ

# 3.1. Eğim Durumu

Planlama alanının eğimi %0-5 arasında değişmektedir. Alan, ağırlıklı olarak batıdan doğuya doğru yükselmektedir.

# 3.2. Yükseklik Durumu

Planlama alanı doğu-batı istikametinde denizden 157-162 yüksekliktedir.

# 3.3. Yönlenme Durumu

Planlama alanı geneli doğu bakılıdır.

# 3.4. Jeolojik Durum

Planlama alanında jeolojik etüdü etkileyecek bir plan değişikliği talebi bulunmamaktadır.

# PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

# 4.1. Mevcut Arazi Kullanım Durumu

Planlama alanı, mevcutta sanayi alanı olup, sanayi alanı kullanımı dışında alanda düzenlenmiş park alanları ve konut alanları mevcuttur. Alandaki mevcut fonksiyonlara ve parselin konum, ulaşım ilişkileri ve mevcut yapısı dikkate alındığında, otel alanı olmasına uygun bir yapıdadır.

| Fotoğraf 1: Planlama Alanının Görünüşü-1 | Fotoğraf 2: Planlama Alanının Görünüşü-2 |
| --- | --- |
| Fotoğraf 3: Planlama Alanının Görünüşü-3 | Fotoğraf 4: Planlama Alanının Görünüşü-4 |

# PLANLAMA ALANI MÜLKİYET YAPISI

Planlama alanı 5625 ada 1 sayılı parsel olmak üzere tek parselden oluşmakta olup, tamamı şirket mülkiyetindedir. Toplam alan büyüklüğü 2120,18 m2’dir.

# PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ MERİ PLAN DURUMU

# 6.1.	Planlama Alanının Meriyetteki 1/25.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planındaki Durumu

PLANLAMA ALANI

1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda planlama alanı “Küçük Sanayi Alanı”nda kalmaktadır.

Şekil 3:Planlama Alanının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı İçindeki Yeri

# 6.2.	Planlama Alanının Meriyetteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planındaki Durumu

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı’nda Küçük Sanayi Alanı olarak planlıdır.

PLANLAMA ALANI

Şekil 4:1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Durumu

# 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi sınırları içerisinde ve tapunun H21C02C pafta, 5625 ada, 1 numarada kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliğinde sanayi alanı olarak planlanmış parsel, turizm alanı olarak planlanması öngörülmüştür. Planlama alanının fonksiyonu değiştirilmiş, büyüklükleri korunmuştur.

Şekil 5: 5625 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı