BURSA İLİ, İZNİK İLÇESİ, ÇAMOLUK MAHALLESİ, 416 PARSEL, KIRSAL TURİZM ALANI AMAÇLI 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

Bursa İli, İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, H23b12a Pafta, 416 nolu parselde “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu parselin “(Kırsal) Turizm Alanı” olarak planlanmasının amacı; alandaki turizm potansiyelini değerlendirebilmek, bölgeye canlılık getirmek ve kamp alanları oluşturmaktır.

PLANLAMA ALANININ KONUMU-ULAŞIM İLİŞKİLERİ

Bölge tabiat ve doğal çeşitlilik açısından oldukça zengindir. 416 parselin yakın çevresi orman alanları ile çevrili durumdadır. Parsel alanı 24.100 m² büyüklüğündedir. Söz konusu alan; İznik Kent Merkezi’nin yaklaşık 8 km güney doğusunda, Çamoluk Mahallesinin 1.5 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Arazi topografyasının eğimli olması dolayısıyla bölge İznik gölünü gören bir bakı noktası durumundadır.

Uydu görüntüsü

PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DOĞAL ÇEVRE VERİLERİ

Eğim Durumu:

Söz konusu alan eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Arazide ortalama eğim %10-20 civarındadır.

Yükseklik Durumu:

Arazide en düşük kot 492 en yüksek kot ise 536 dır. Eğimli bir arazi yapısına sahiptir, yükseklik batıdan doğu yönüne doğru artmaktadır.

Yönlendirme Durumu:

Planlama Alanı yükseltinin doğuya doğru artmasından parsellerin bakı yönü batıdır.

Jeolojik Durum:

Bursa İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 27.04.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolejik Jeoteknik Etüd raporunda bölge “Önlemli Alan 2.1” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamada alan jeolojik açıdan “Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiştir.

PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

Mevcut Arazi Kullanım Durumu:

Parsellerin arazi kullanım durumuna bakıldığında parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Planlama Alanı Mülkiyet durumu:

Plan değişikliği hazırlanan 416 nolu parsel özel mülkiyete tabidir.

Planlama Alanı Fotoğrafları

1-)

2-)

3-)

4-)

PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ MERİ PLAN DURUMU

Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Parsel alanı; Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında “Orman Alanı” olarak tanımlanmıştır. Bu durum 100.000 plan ölçeğinde bölgenin etrafının orman alanları ile çevrili olmasından kaynaklanmaktadır. Konuya ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan görüş yazısında bölgenin “Orman Alanı” niteliğinde olmadığı belirtilmiştir. Parselin tapu kayıt örneği incelendiğinde tarla vasfında olduğu görülmektedir.

Bölge 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planında kapsam dışında olup herhangi bir alt ölçekli plan dahilinde değildir.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

Alana ilişkin imar planı hazırlanmadan önce imar planına esas kurum görüşleri sorulmuştur. Alınan görüş yazıları aşağıda özetlenmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 24.06.2016 tarihli, 13550 sayılı kurum görüşünde söz konusu parselin bulunduğu alanın, kuru marjinal tarım arazisi sınıfında kaldığı tespit edilmiştir.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13.Maddesinin 2.fıkrası kapsamında talep konusu parselin istenilen amaçla kullanılması uygun görülmüştür.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Artma Tesisleri Daire Başkanlığı, 25.12.2015 tarih ve 21778 sayılı yazısında “BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne uyulması gerektiğini,

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, 18.09.2015 tarih ve 625552 sayılı yazısında; “Yer altı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulması, atıkların sızdırmazlık ve bertaraf ile ilgili hususlara uyulması kaydıyla sakınca olmadığı,

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, 21.12.2015 tarih, 2783508 sayılı yazısında; Parsel alanının kesinleşmiş orman sınırları dışında kaldığı, ormanla bir ilişkisinin olmadığı, tesisin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 30.12.2015 tarihli 20069 sayılı kurum görüşünde; projede kapasitenin 100 oda ve üzeri olması halinde, ÇED Yönetmeliğinin ‘’Seçme, eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi (EK-II)’’ kapsamında ,bu kapasitelerin altında ise proje, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirileceği, projenin mevcut durumunda değişiklik yapılması planlandığında yeniden “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü, 07.04.2016 tarihli, 82067 sayılı kurum görüşünde; “ilgili yerin, kurumun yol ağlarının dışında olduğundan değerlendirme yapılamadığı belirtilmiş” sakınca bulunmamıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.06.2016 tarihli, 2544 sayılı kurum görüşünde 24.100 m2 tapulu alan üzerine ‘’Kırsal Turizm Tesisi’’ yapımı projesi ile ilgili 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, ilan edilmiş herhangi bir turizm alanı, bölgesi veya merkezi kapsamında kalmadığından ve Bakanlığın anılan yere ilişkin herhangi bir tasarrufu bulunmadığından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

İznik Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarihli,421 sayılı kurum görüşünde 416 parselde kayıtlı taşınmazın yüzeyinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tanımlanan korunması gerekli taşınır veya taşınmazın kültür varlığına rastlanmadığı belirtilmiştir.

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM  İMAR PLANI

Bölge tabiat ve doğal çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Söz konusu parsel yakın çevresi orman alanları ile çevrili ve arazide topografyanın eğimli olması dolayısıyla İznik Gölünü gören bir bakı noktasıdır. Parsel alanının Çamoluk mahallesine yakın bir mesafede olması dolayısıyla bölgede turizm faaliyetlerinin canlanmasının kırsal yerleşim açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Parsel maliki; söz konusu alandaki turizm potansiyelini değerlendirebilmek, bölgeye canlılık getirmek ve kamp alanları oluşturmak hedefi ile ilgili “Kırsal Turizm Tesisi” yapmak istemektedir. Parsel içerisinde 50 yataklı konaklama düşünülmektedir. Alanda minimum yatak başına 10 m2 yeşil alan ayrılması gerektiği düşünülerek parselin kuzeybatısında mevcut ağaçların bulunduğu bölgede 1010 m2 yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Alanın batısından geçen kadastral yol sınırları genişletilerek 15 metrelik taşıt yolu düzenlemesi yapılmıştır . Parselin kalan kısmı ise (Kırsal)Turizm Alanı olarak planlanmıştır. Alana ilişkin yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda detaylandırılacaktır.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

| KULLANIM FONKSİYONU | ONAYLI PLAN |  | ÖNERİ PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN | ORAN | ALAN | ORAN |
| TURİZM ALANI (KIRSAL) | 0 | 0,00% | 21883,19 | 90,80% |
| PARK ALANI | 0 | 0,00% | 1010,41 | 4,19% |
| TARIM ALANI( PLANSIZ ALAN) | 24100,00 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| YOL | 0,00 | 0,00% | 1206,40 | 5,01% |
| TOPLAM ALAN | 24100,00 | 100,00% | 24100,00 | 100,00% |

PLAN NOTLARI

1-) 2634 Sayılı “Turizm Teşvik Kanunu” ve “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

2-) Turistik Tesislerde renk, çatı kaplaması, cephe doluluk ve boşluk oranları ve bina birim ölçülerinde çevre karakterisitklerine uyularak tarihi ve kültürel kimlik korunacaktır

3-)1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Mimari Proje aşamasında topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir.

4-) (Kırsal) Turizm Alanı içerisinde; Restoran, Konaklama Birimleri, Köy Market, Fırın, Hizmet Binası, Sosyal Tesis, Spor Alanları, Depo, Havuz, Bahçe ( Kümes, Ahır vb), Fosseptik vb birimler yer alabilir.

5 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 27.04.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporu Hükümlerine uyulacaktır.