BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, GÜNDOĞAN MAHALLESİ

261 ADA 1, 2, 3, 25 VE 30 PARSELLER İLE 373 ADA 50 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 261 ada 1, 2, 3, 25 ve 30 parseller ile 373 ada 50 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu alanda plan değişikliği yapılmasındaki amaç; Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım programı kapsamında olan lise alanına ilişkin yer tahsisinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 19.06.2017 tarih ve 24354625-115.02-E.1528660 sayılı görüşü doğrultusunda, Gündoğan Mahallesi 373 ada 50 parsel üzerinde kain mera alanının 20200 m²'sinde okul yapılmasına ilişkin görüşü doğrultusunda, alanda bir "Lise Alanı" planlanması ve yakın çevresindeki 261 ada 1, 2, 3, 25 ve 30 parsellerdeki yol ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesidir.

PLANLAMA ALANININ KONUMU-ULAŞIM İLİŞKİLERİ

Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydu Görüntüsü

Yenişehir İlçesi Bursa İli’nin doğusunda bulunmaktadır. Plan değişikliği hazırlanan alan Gündoğan Mahallesi sınırları içinde Yenişehir ilçe merkezinin yaklaşık 1 km güneybatısında, İnegöl Caddesi’nin yaklaşık 1 km doğusunda, Bilecik Caddesi'nin yaklaşık 725 m güneyinde Donatım Caddesi'nin doğu cephesinde yer almaktadır.

Plan değişikliğine konu alanların toplam büyüklükleri 25194.65 m² büyüklüğündedir.

PLANLAMA ALANININ JEOLOJİK DURUMU

Plan değişikliğine konu alanı da kapsayan Yenişehir ilçesi geneline ilişkin 29.03.2000 tarihinde onaylanan jeolojik etüt raporunun sonuç ve önerileri şu şekildedir:

……

9.a. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen saha şist ve mermerlerin temeli oluşturduğu kesimler, “Yerleşime Uygun Alan – Zon-I” olarak tanımlanmıştır. Bu zonun alt kısımlarında yüzeylenen Neojen birimleri Zon-II’ye dahil edilmiştir.

9.b. Yenişehir mevcut yerleşim alanının kuzeyinde yaygın olan Kuvaterner  ve Neojen yaşlı siltli ya da az çakıllı kumlı siltli killer yüksek şişme potansiyeline sahip olmaları ve ayrıca bölgenin depremselliği dikkate alındığında Zon-II “Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Burada hafif yapılarda (<3 kat) sığ, yüzeysel temellerden kaçınmalı, çok katlı yapılarıda (>4 kat) deprem yüzey dalgaları dikkate alınarak derin temeller tercih edilmelidir. İmar alanı genelinde bina yüksekliğinin bodrum artı beş kat ile sınırlandırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

9.c. Mevcut yerleşim alanının temelinde, killer arasında bant ve mercekler şeklinde oluşan çakıllı siltli kumlar dinamik yükler altında (Ms>7 deprem sırasında) yüksek sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu kısımlar Zon-III “Ayrıntılı Etüt Gerektiren Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu zon içinde Zon IIIA “Yüzey Deformasyon Olasılığı Az” ve  Zon IIIB “Yüzey Deformasyon Olasılığı Yüksek” olmak üzere iki alt zon belirlenmiştir. Bu zonda “Zon III” yer alan parsellerde, parsel bazında yapılacak zemin etütlerinde özellikle zeminin sıvılaşma potansiyeli ayrıntılı olarak incelenmelidir.

10. Zon I, Zon II ve Zon III’de temel ve üst yapı tasarımları “Deprem Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapılmalıdır.

11. Okul, hastane, itfaiye, belediye, postane, kaymakamlık, askeri tesisler v.b. önemli yapılarda, kat durumuna bakılmaksızın ayrıntılı zemin etüdü yapılması önerilmektedir. Bu tür yapılar için kesinlikle görsel etütler ile yetinilmemelidir.

12. Bu raporda verilen tüm zemin parametreleri zemin karakterizasyonu amacı ile değerlendirilmeli ve bu verilerden hareketle zemin taşıma gücü hesapları yapılarak imar alanı için genelleme yapılmamalıdır.

PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

Plan değişikliğine konu alan;

- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “İlköğretim Tesisleri Alanı” ve "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlıdır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Durumu

- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı", "Yol” ve "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlıdır.

Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Durumu

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ:

Söz konusu alanda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım programı kapsamında olan lise alanı yapımına ilişkin yer tahsisinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 19.06.2017 tarih ve 24354625-115.02-E.1528660 sayılı görüşü doğrultusunda, Gündoğan Mahallesi 373 ada 50 parsel üzerinde kain mera alanının 20200 m²'sinde okul yapılmasına ilişkin görüşü ile alanda bir "Lise Alanı" planlanması ve yakın çevresindeki 261 ada 1, 2, 3, 25 ve 30 parsellerdeki yol ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan plan değişikliği ile 373 ada 50 parseldeki "İlköğretim Tesisleri Alanı" olan kullanım kararı "Eğitim Alanı" olarak planlanmıştır. Planlanan Eğitim Alanı'nın kuzeydoğu cephesinde 12 m genişliğinde bir taşıt yolu ve bir "Genel Otopark Alanı" planlanmış ve böylece düzensiz olan imar hatları düzenlenmiştir.

Plan değişikliğine konu alanda yukarıda açıklananlar dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Plan değişikliği sonrasında oluşan alan dağılımı ve onaylı plandaki alan dağılımının karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| KULLANIM FONKSİYONU | ONAYLI PLAN |  | ÖNERİ PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN(M2) | ORAN(%) | ALAN(M2) | ORAN(%) |
| EĞİTİM ALANI | - | - | 20504.86 | 81,65 |
| İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI | 22299.91 | 88,51 | - | - |
| KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI | 2894.74 | 11.49 | - | - |
| GENEL OTOPARK ALANI | - | - | 1294.11 | 5,48 |
| YOL ALANI | - | 9,36 | 3395.68 | 12,87 |
| TOPLAM ALAN | 25194.65 | 100,00% | 25194.65 | 100,00% |