BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, YENİGÜN MAHALLESİ

133 ADA 135 PARSELE VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 133 ada 135 parsele ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu alanda plan değişikliği yapılmasındaki amaç; Yenişehir Belediyesi’nin ilçenin ihtiyacı olan; toplantı salonu, sosyal ve kültürel merkez,  pazar alanı, ticari birimler ve bu alanlara hizmet eden açık ve kapalı otopark alanları gibi çok amaçlı bir kullanım alanının temin edilebilmesidir.  Bu doğrultuda hazırlanan plan değişikliği, mülkiyeti Yenişehir Belediyesi’ne ait olan 135 parseldeki Belediye Hizmet Alanı kullanım kararının, parselin doğusundaki otopark alanı ile birleştirilmesi işlemini kapsamaktadır.

PLANLAMA ALANININ KONUMU-ULAŞIM İLİŞKİLERİ

Yenişehir İlçesi Bursa İli’nin doğusunda bulunmaktadır. Plan değişikliği hazırlanan alan Yenigün Mahallesi sınırları içinde Yenişehir ilçe merkezinin yaklaşık 1.2 km kuzeyinde, İznik Caddesi’nin yaklaşık 500 m batısında, şehri çevreleyen Bursa-İznik yolunun da yaklaşık 1.2 km güneyinde konumlanmaktadır. Plan değişikliğine konu alan Kozdere Caddesi’nin ortalama 100 m doğusunda Güldeste Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Plan değişikliğine konu alanların toplam büyüklükleri 5367,05 m² büyüklüğündedir.

Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydu Görüntüsü

PLANLAMA ALANININ JEOLOJİK DURUMU

Plan değişikliğine konu alanı da kapsayan Yenişehir ilçesi geneline ilişkin 29.03.2000 tarihinde onaylanan jeolojik etüt raporunun sonuç ve önerileri şu şekildedir:

……

9.a. Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen saha şist ve mermerlerin temeli oluşturduğu kesimler, “Yerleşime Uygun Alan – Zon-I” olarak tanımlanmıştır. Bu zonun alt kısımlarında yüzeylenen Neojen birimleri Zon-II’ye dahil edilmiştir.

9.b. Yenişehir mevcut yerleşim alanının kuzeyinde yaygın olan Kuvaterner  ve Neojen yaşlı siltli ya da az çakıllı kumlı siltli killer yüksek şişme potansiyeline sahip olmaları ve ayrıca bölgenin depremselliği dikkate alındığında Zon-II “Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Burada hafif yapılarda (<3 kat) sığ, yüzeysel temellerden kaçınmalı, çok katlı yapılarıda (>4 kat) deprem yüzey dalgaları dikkate alınarak derin temeller tercih edilmelidir. İmar alanı genelinde bina yüksekliğinin bodrum artı beş kat ile sınırlandırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

9.c. Mevcut yerleşim alanının temelinde, killer arasında bant ve mercekler şeklinde oluşan çakıllı siltli kumlar dinamik yükler altında (Ms>7 deprem sırasında) yüksek sıvılaşma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu kısımlar Zon-III “Ayrıntılı Etüt Gerektiren Alanlar” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu zon içinde Zon IIIA “Yüzey Deformasyon Olasılığı Az” ve  Zon IIIB “Yüzey Deformasyon Olasılığı Yüksek” olmak üzere iki alt zon belirlenmiştir. Bu zonda “Zon III” yer alan parsellerde, parsel bazında yapılacak zemin etütlerinde özellikle zeminin sıvılaşma potansiyeli ayrıntılı olarak incelenmelidir.

10. Zon I, Zon II ve Zon III’de temel ve üst yapı tasarımları “Deprem Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak yapılmalıdır.

11. Okul, hastane, itfaiye, belediye, postane, kaymakamlık, askeri tesisler v.b. önemli yapılarda, kat durumuna bakılmaksızın ayrıntılı zemin etüdü yapılması önerilmektedir. Bu tür yapılar için kesinlikle görsel etütler ile yetinilmemelidir.

12. Bu raporda verilen tüm zemin parametreleri zemin karakterizasyonu amacı ile değerlendirilmeli ve bu verilerden hareketle zemin taşıma gücü hesapları yapılarak imar alanı için genelleme yapılmamalıdır.

PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUMU

Plan değişikliğine konu alan;

- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” ve "Genel Otopark Alanı" olarak planlıdır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Durumu

- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı" ve "Genel Otopark Alanı” olarak planlıdır.

Onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Durumu

Plan değişikliğine konu alanda, hâlihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ:

Söz konusu alanda 09.02.2017 tarih ve 86 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile alanın kullanımı Resmi Kurum Alanı'ndan Belediye Hizmet Alanı'na dönüştürülmüştür. 09.02.2017 tarihinde onaylanan plan değişikliği ile Yenişehir Belediyesi'nin bölgede yapacağı, zemin ve bodrum katlarda açık ve kapalı otopark alanlarının düzenlendiği, pazar yeri, ilgili ticari birimler ve sosyal-kültürel tesisleri içinde barındıracak hizmet alanı yatırımının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına kurumun kendi mülkiyetinde olan 135 parselde (eski 129-130) gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak süreç içerisinde yapılan inceleme, değerlendirme ve projelendirme çalışmaları neticesinde, onaylı plan üzerinde tanımlanan alan büyüklüğünün söz konusu entegre yatırıma cevap verebilecek büyüklükte olmadığı tespit edilmiştir.

Bölge ihtiyaçları doğrultusunda Yenişehir Belediyesi'nce alana ilişkin hazırlanan entegre projenin bulunduğu 133 ada 135 parselin mevcut plan durumunun hem kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de yerel yönetimin hizmet kalitesini arttırabilecek uygulamaları gerçekleştirmesinde yetersizliklere neden olacağı tespit edilmiştir. Açıklanan ihtiyacın karşılanabilmesi için 133 ada 135 parselin doğusundaki genel otopark alanının Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi 135 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Hazırlanan plan değişikliği ile 135 parselin doğusundaki “Genel Otopark Alanı” olan plan kararı, “Belediye Hizmet Alanı” (Pazar Yeri, Sosyal Ve Kültürel Merkezler, Mahalli Müşterek Nitelikli İhtiyaçlar İçin Perakende Ticaret Birimleri ve Otopark) olarak değiştirilmiştir. Plan değişikliği sonrasında oluşan alan dağılımı ve onaylı plandaki alan dağılımının karşılaştırması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| KULLANIM FONKSİYONU | ONAYLI PLAN |  | ÖNERİ PLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALAN(M2) | ORAN(%) | ALAN(M2) | ORAN(%) |
| BELEDİYE HİZMET ALANI | 3539,59 | 66 | 5367,05 | 100 |
| GENEL OTOPARK ALANI | 1827,46 | 34 | - | - |
| TOPLAM ALAN | 5367,05 | 100,00% | 5367,05 | 100,00% |

Plan değişikliği sınırları içerisinde başka herhangi bir düzenleme yapılmamış olup belirtilmeyen hususlarda onaylı plan hükümleri geçerlidir.