İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

METROPOLİTEN PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, BEŞEVLER MAHALLESİ, H21-C-05-D PAFTA 599 ADA 1 NO’LU PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÇIKLAMA RAPORU |  |  |
| Dosya No: | PİN: |
| Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ….../……/.20.…. tarih ve ………….. sayılı kararı ile onaylanmıştır. | Alinur AKTAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı |

# AMAÇ VE KAPSAM

Planlama alanı Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, H21-C-05-D Pafta, 599 Ada, 1 No’lu parsel olup, 4132 m2’lik bir alanı kapsamaktadır.

# PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesinde yer alan söz konusu planlama alanı üzerinde dört adet yapı bulunmaktadır.

## PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama alanı olan 591 Ada 1 Parsel, Beşevler Mahallesinin kuzeyinde, D200 karayolunun güneyinde kalmaktadır.

Şekil 1. Planlama Alanının Uydu Görüntüsü

## DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI

Planlama alanı demografik açından nüfus artışı oluşturmakta olup, nüfus artışına yönelik artacak olan donatı alanları ihtiyacı hesaplanarak kamu alanlarına terki öngörülmüştür.

## TEKNİK VE SOSYAL ALTYAPI

Söz konusu planlama alanı üzerinde 4 adet yapı bulunmakta olup konut olarak kullanılmaktadır.

## JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK YAPI

### Depremsellik

Planlama alanının, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” na göre deprem tehlike durumu, harita üzerine planlama alanı şematik olarak işaretlenmiştir.

Şekil 2. Planlama Alanının Depremsellik Durumu

### Jeolojik Etüd Raporu

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 17.01.2001 tarih ile onaylanmış zemin etüt raporunda söz konusu planlama alanı “Alüvyon (Qal3)” alanında kalmaktadır.

Şekil 3. Planlama Alanının Jeolojik Etüd Raporu

### Morfolojik Yapı

Söz konusu planlama alanı, “Ticaret + Konut Alanı (TİCK) ve Park Alanı” olarak değerlendirilecektir.

#### Eğim Durumu

Söz konusu planlama alanı kuzeyden güneye azalan eğime sahiptir.

Şekil 4. Planlama Alanının Eğim Durumu

## ARAZİ KULLANIMI

Söz konusu planlama alanı Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesinde yer almakta olup, üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır ve “Konut Alanı” kullanımına sahiptir.

Şekil 5. Planlama Alanına Ait Fotoğraf

## YÜRÜRLÜKTEKİ PLAN KARARLARI

### 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Söz konusu planlama alanı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”nda kalmaktadır.

Pafta 1. Planlama Alanına ait 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı

### 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Söz konusu planlama alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”nda kalmaktadır.

### 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Söz konusu planlama alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Mevcut Konut Alanı”nda kalmaktadır.

# PLAN / PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

## PLANLAMANIN GEREKÇESİ

Söz konusu taşınmazlar ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olup kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmek istenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05.09.2016 tarih ve E.14820 sayılı yazısında belirtilen 6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin 12. Bendi uyarınca geçici olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yetki doğrultusunda,  kentsel dönüşüm teşvik edilmekte olup söz konusu alanda 0.50 emsal ve kat artışı mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan plan değişikliği ile taşınmazlar daha sağlıklı bir şekilde yenilenebilecek ve deprem koşularına daha dayanıklı bir hale gelebilecektir.

Yapılan plan değişikliği ile oluşan imar artışına istinaden ise bir miktar donatı alanı oluşturularak kamuya terk edilecektir. Bu anlamda oluşturulacak olan donatı alanı Park Alanı şeklindedir.

Kamu adına yapılacak olağan terkin hesabı ise şu şekilde gerçekleşecektir.

İlave İnşaat Alanı Hesabı: 4132 x 0.50 = 2066 m2’dir.

Söz konusu parselin mimari projesi ile zemin katta 1507 m2’lik bir ticaret alanı oluşturulacak, kalan 559 m2 ise konut alanı olarak değerlendirilecektir.

Bu 559 m2’lik konut alanına istinaden ise, terki yapılacak donatı alanı ise şu şekilde hesaplanacaktır:

559 / 31.25 = 17,91 kişi alana ilave olacak olup, bu ilave nüfusa istinaden kişi başına oluşturulması gereken donatı alanı 22.50 m2’dir. Buna göre kamuya terk edilmesi gereken alan 17,91 x 22.50 = 403 m2’dir. Bu alan Park Alanı olarak değerlendirilecektir.

## PLAN ÖNERİSİNE İLİŞKİN ANALİZLER

Söz konusu planlama alanı konut bölgesi olup, içerisinde 4 adet blok ve toplam 28 adet daire bulunmaktadır.

## PLAN ÖNERİSİ ve PLAN KARARLARI

Pafta 2. Planlama Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Pafta 3. Planlama Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Pafta 4. Planlama Alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Yapılan planlama çalışması ile mevcuttaki duruma uygun olarak Konut + Ticaret Alanı (TİCK) ve Park Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na işlenmiş olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bu plana uygun olarak düzenlenecektir.

Tablo 1. Alan Dağılım Tablosu

# SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği dosyası bölge planlarına bütünlük sağlanarak, imar mevzuatı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.